Инструкция по импорту файлов в формате stl в Арткам.

Stl - это универсальный формат для всех 3D программ всех версий. На всякий случай объясняю, как его импортировать в Арткам.

- Открыть Арткам.

- Файл – Новый

- Задать размеры модели в мм по осям х и у на шару.

- Задать разрешение. Оптимально при размерах модели 100х100 мм делать разрешение 1000 – 1300 точек. Меньшее разрешение даст низкое качество рельефа, большее – утяжелит файл (это вредно тем, что арткам будет очень долго просчитывать управляющие программы).

- ОК

- Файл – импорт - 3D модель

- Указываете директорию к файлу stl – открыть. В открывшейся табличке будут размеры по х и у открываемой модели. Запомните их.

- Закрыть файл.

- Файл – Новый

- Задать размеры модели в мм по осям х и у, те которые были указаны в импортируемом файле

- ОК

- Файл – импорт - 3D модель

- Указываете директорию к файлу stl – открыть

- Нажать кнопку «по центру» - применить – вставка – закрыть